Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Лабораторная работа № 2

«Синтез логических схем»

Выполнил:

Студенты групп ИП-811

Злобин Алексей

Проверил:

Старший преподаватель

Цветков Евгений Львович

1. Цель работы

Научиться синтезировать логические схемы по заданной таблице истинности.

2. Выполнение работы

2.1 Была исследована схема, полученная по таблице истинности (таблица 1.1) на основе СДНФ. Для этого была сконфигурирована ПЛИС в соответствии со схемой рисунка 1.1. Подключены к входам схемы переключатели S7, S8, S9, а к выходу светодиод LED 8. Схема устройства в среде Quartus II выглядит в соответствии с рисунком 1.2.

Логическое выражение на основе СДНФ:

y(x1,x2,x3) =x1 x2x3+x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3

| X1 | X2 | X3 | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 1.1 – Заданная таблица истинности

Рисунок 1.1 – Схема устройства, полученная на основе СДНФ

Рисунок 1.2 – Схема устройства в среде Quartus II, составленная на основе СДНФ

| X1 | X2 | X3 | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

2.2 Была исследована схема, полученная по таблице истинности (таблица 2.1) на основе СКНФ. Для этого была сконфигурирована ПЛИС в соответствии со схемой рисунка 2.1. Подключены к входам схемы переключатели S7, S8, S9, а к выходу светодиод LED 8. Схема устройства в среде Quartus II выглядит в соответствии с рисунком 2.2.

Логическое выражение на основе СКНФ:

yx1,x2,x3=

x1+x2+x3·x1+x2+x3·x1+x2+x3·x1+x2+x3

Таблица 2.1 – Заданная таблица истинности

Рисунок 2.1 – Схема устройства, полученная на основе СКНФ

Рисунок 2.2 – Схема устройства в среде Quartus II, составленная на основе СДНФ

2.3 Исследование минимизированной схемы СДНФ(рисунок 3.1.)

Минимизированная СДНФ:

y(x1,x2,x3) =x1 x2x3+x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3=

= x1x3x2+x2+x1x2x3+x3= x1x3+x1x2

Для этого была сконфигурирована ПЛИС в соответствии со схемой рисунок 3.1. Подключены к входам схемы переключатели S7,S8,S9, а к выходу светодиод LED 8. Схема устройства в среде Quartus II выглядит в соответствии с рисунком 3.2. Устанавливая на входах схемы с помощью переключателей все возможные кодовые комбинации и наблюдая за светодиодом, была заполнена таблицу истинности устройства.

Рисунок 3.1 – Схема устройства, полученная после минимизации СДНФ

Рисунок 3.2 – Схема устройства в среде Quartus II, составленная на основе минимизированной СДНФ

2.4 Исследование минимизированной схемы СДНФ(рисунок 4.1.)

Минимизированная СКНФ:

yx1,x2,x3=

x1+x2+x3·(x1+x2+x3)·(x1+x2+x3)·(x1+x2+x3)=

= (x1+x3)·(x1+x2)

Рисунок 4.1 – Схема устройства в среде Quartus II, составленная на основе минимизированной СКНФ

| X1 | X2 | X3 | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 4.1 – Полученная таблица истинности

Вывод: экспериментальным путём установлено, что после минимизации логической функции таблица истинности данного устройства не изменяется.